# Доклад: Адресация IP

Дисциплина: Сетевые технологии

Жукова Арина Александровна

Содержание

# 1	Вводная часть

## 1.1	Актуальность темы

Актуальность темы исследования обусловлена всеобъемлющей цифровизацией общества и стремительным ростом количества интернет-устройств («Интернет вещей», мобильные гаджеты, умная инфраструктура). Классическая система адресации IPv4, основанная на 32-битных адресах, исчерпала свои ресурсы, что создает серьезные препятствия для развития глобальной сети. Это делает критически важным глубокое изучение и повсеместное внедрение протокола IPv6.

## 1.2	Объект и предмет исследования

Объект: сетевая инфраструктура на базе стека протоколов TCP/IP

Предмет: система IP-адресации, ее эволюция и ключевые технологии

## 1.3	Практическая значимость работы

- Для сетевых инженеров и администраторов при проектировании и оптимизации сетей

- Для студентов IT-специальностей как учебный материал

- Для разработчиков ПО при создании приложений с dual-stack поддержкой

# 2	Цель, гипотеза, задачи исследования

## 2.1	Цель:

Комплексный анализ архитектуры и принципов IP-адресации в сетях передачи данных, включая сравнительное изучение протоколов IPv4 и IPv6, а также оценка методов и технологий, обеспечивающих их эффективное функционирование в современных условиях.

## 2.2	Гипотеза:

Несмотря на доминирование IPv4 в настоящее время, его технические ограничения и сложности эксплуатации делают неизбежным полный переход на протокол IPv6 в среднесрочной перспективе. При этом эффективное управление сетевыми ресурсами возможно только при условии комплексного использования технологий бесклассовой адресации (CIDR) для IPv4 и механизмов автоконфигурации для IPv6.

## 2.3	Задачи:

- Изучить теоретические основы IP-адресации: структуру и классы адресов IPv4

- Проанализировать эволюцию подхода к адресации: переход от классовой модели к бесклассовой (CIDR)

- Исследовать причины исчерпания IPv4-адресов и технологии, позволившие отсрочить кризис (NAT)

- Рассмотреть архитектуру и преимущества протокола IPv6

- Провести сравнительный анализ характеристик IPv4 и IPv6

# 3	Материалы и методы исследования

## 3.1	Материалы исследования

- Учебные пособия и научная литература

- Спецификации и стандарты (RFC)

- Научные статьи и аналитические обзоры

## 3.2	Методы исследования

- Теоретический анализ

- Сравнительный анализ

- Структурно-функциональный метод

- Обобщение

# 4	Основная часть

## 4.1	Введение

IP-адресация является фундаментальным понятием в сетевых технологиях, лежащим в основе коммуникации в глобальной сети Интернет и большинстве локальных сетей. Она обеспечивает идентификацию и локализацию устройств в сетевом пространстве, позволяя маршрутизаторам и другим сетевым устройствам правильно направлять потоки данных от отправителя к получателю. Данный доклад посвящен изучению архитектуры и принципов IP-адресации, рассматривая как устоявшийся стандарт IPv4, так и его перспективного преемника — IPv6. Цель работы — систематизировать знания о структуре, типах, методах назначения и современных проблемах IP-адресации.

## 4.2	Протокол IP и его роль в стеке TCP/IP

Протокол IP (Internet Protocol) работает на сетевом (межсетевом) уровне стека TCP/IP. Его основная задача — обеспечить адресацию и доставку пакетов (датаграмм) от исходного узла до узла назначения в составной сети, которая может состоять из множества разнородных подсетей. IP является протоколом без установления соединения (connectionless) и не гарантирует доставку пакетов — эти функции делегированы вышележащим протоколам, таким как TCP.

Оосновной услугой сетевого уровня является обеспечение передачи данных без каких-либо изменений между транспортными логическими объектами». Именно IP реализует эту услугу, опираясь на систему IP-адресов.

## 4.3	Адресация IPv4

### 4.3.1	Структура и форматы адреса

IPv4-адрес представляет собой 32-битное число, которое для удобства восприятия записывается в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.1.1. Это так называемая точечно-десятичная нотация (dotted-decimal notation).

Пространство IPv4-адресов делится на классы (A, B, C, D, E), хотя сегодня классовая адресация во многом уступила место бесклассовой (CIDR).

- Класс A: Первый бит 0. Диапазон сетей: 1.0.0.0 — 126.0.0.0. Предназначен для очень крупных сетей.

- Класс B: Первые два бита 10. Диапазон сетей: 128.0.0.0 — 191.255.0.0. Для сетей среднего размера.

- Класс C: Первые три бита 110. Диапазон сетей: 192.0.0.0 — 223.255.255.0. Для небольших сетей.

- Класс D: Первые четыре бита 1110. Диапазон: 224.0.0.0 — 239.255.255.255. Адреса групповой рассылки (multicast).

- Класс E: Первые четыре бита 1111. Диапазон: 240.0.0.0 — 255.255.255.255. Зарезервирован для экспериментальных целей.

### 4.3.2	Маска подсети и бесклассовая адресация (CIDR)

Классовый подход оказался неэффективным и привёл к расточительству IP-адресов. Ему на смену пришла технология бесклассовой междоменной маршрутизации (Classless Inter-Domain Routing, CIDR).

CIDR вводит понятие маски подсети — 32-битного числа, которое определяет, какая часть IP-адреса относится к номеру сети, а какая — к номеру узла. Биты маски, установленные в 1, соответствуют битам сети в IP-адресе, а биты 0 — битам узла. Маска также записывается в точечно-десятичной форме (например, 255.255.255.0) или в виде префикса после символа / (например, /24, что эквивалентно 255.255.255.0).

Например, адрес 192.168.1.10/24 означает: * Адрес сети: 192.168.1.0 * Маска: 255.255.255.0 * Диапазон адресов узлов: 192.168.1.1 — 192.168.1.254 * Широковещательный адрес: 192.168.1.255

CIDR позволил гибко дробить крупные сетевые блоки на подсети (процесс subnetting) и агрегировать множество мелких сетей в одну запись в таблице маршрутизации (supernetting), что значительно замедлило исчерпание IPv4-адресов и сократило размеры таблиц маршрутизации.

### 4.3.3	Специальные IPv4-адреса

- Private Addresses (частные адреса): Определены в RFC 1918. Не маршрутизируются в Интернете и используются внутри частных сетей.

  - 10.0.0.0/8

  - 172.16.0.0/12

  - 192.168.0.0/16

- Loopback Address (адрес обратной петли): 127.0.0.0/8 (чаще всего 127.0.0.1). Используется для тестирования сетевого стека самого узла.

- Link-Local Addresses (APIPA): 169.254.0.0/16. Автоматически назначаются узлу, если он не смог получить адрес от DHCP-сервера.

### 4.3.4	Кризис IPv4 и технология NAT

Ограниченное пространство IPv4-адресов (около 4,3 млрд) привело к их практическому исчерпанию. Одним из ключевых решений, отсрочивших этот кризис, стала технология трансляции сетевых адресов (Network Address Translation, NAT).

NAT позволяет множеству устройств в частной сети использовать один или несколько публичных IPv4-адресов для выхода в Интернет. Маршрутизатор с NAT подменяет приватные IP-адреса и порты отправителей в исходящих пакетах на свои публичные, и выполняет обратную подмену для входящих пакетов. Это позволило значительно сократить потребление публичных IPv4-адресов.

## 4.4	Адресация IPv6

### 4.4.1	Необходимость перехода и структура адреса

Протокол IPv6 был разработан как долгосрочное решение проблемы исчерпания адресов. Он использует 128-битные адреса, что обеспечивает колоссальное адресное пространство (~ ~3.4×10^38 адресов).

IPv6-адрес записывается в виде восьми шестнадцатеричных 16-битных групп, разделённых двоеточиями: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Для сокращения записи допускается:

- Отбрасывать ведущие нули в каждой группе: 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

- Заменять одну или несколько последовательных групп, состоящих только из нулей, на двойное двоеточие (::): 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334. Такая замена может быть выполнена только один раз в адресе.

### 4.4.2	Типы IPv6-адресов

- Unicast: Адрес, идентифицирующий один интерфейс. Пакет, отправленный на unicast-адрес, доставляется единственному интерфейсу.

- Multicast: Адрес, идентифицирующий группу интерфейсов. Пакет, отправленный на multicast-адрес, доставляется всем интерфейсам этой группы. Широковещание (broadcast) в IPv6 отсутствует, его функции выполняет multicast.

- Anycast: Адрес, также идентифицирующий группу интерфейсов, но пакет доставляется только ближайшему из них (с точки зрения метрики маршрутизации). Anycast-адреса берутся из пространства unicast-адресов.

### 4.4.3	Основные форматы unicast-адресов

- Global Unicast Address (GUA): Аналог публичного IPv4-адреса. Имеют структуру 2000::/3 (первые три бита 001). Включают в себя префикс маршрутизации, идентификатор подсети и идентификатор интерфейса.

- Link-Local Address (LLA): Автоматически конфигурируются на каждом интерфейсе и используются для связи within a single network segment (как протоколы маршрутизации, соседнего обнаружения). Имеют фиксированный префикс fe80::/10.

- Unique Local Address (ULA): Аналог частных IPv4-адресов (RFC 1918). Имеют префикс fc00::/7. Не маршрутизируются в глобальном Интернете.

### 4.4.4	Методы назначения IP-адресов

- Статическая настройка: Адрес, маска и шлюз по умолчанию вводятся администратором вручную в настройках сетевого интерфейса.

- Динамическая настройка (DHCP): Протокол Dynamic Host Configuration Protocol позволяет узлам автоматически получать IP-адрес и другие параметры сети (маску, шлюз, адреса DNS-серверов) от специального сервера. Это основной метод назначения адресов в современных сетях.

- Автоконфигурация (только для IPv6):

  - Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC): Узел самостоятельно формирует свой адрес, используя полученный от маршрутизатора префикс сети и свой MAC-адрес (как правило, преобразованный в формат EUI-64).

  - Stateful DHCPv6: Аналогичен DHCP в IPv4, сервер выдаёт адреса и manages их состояние.

## 4.5	Заключение

IP-адресация прошла долгий путь от классовой модели IPv4 до гибкой бесклассовой системы CIDR и, наконец, к просторному и функциональному IPv6. Понимание принципов адресации — от структуры адреса и маски подсети до методов динамического назначения — является обязательным для любого специалиста в области сетевых технологий. Несмотря на широкое распространение механизмов вроде NAT, будущее сетей неразрывно связано с повсеместным внедрением IPv6, который не только решает проблему нехватки адресов, но и предлагает улучшения в области безопасности, производительности и управляемости. Миграция на IPv6 остается одной из ключевых задач современной интернет-инфраструктуры.

## 4.6	Список использованной литературы

- Кулябов Д. С., Королькова А. В. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций: Учеб. пособие. — М.: РУДН, 2008. — 281 с. (Использованы материалы Главы 5 “Сетевой уровень”, разделы 5.1 “Протокол IPv4” и 5.2 “Протокол IPv6”).

- Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 944 с.

- Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с.

- RFC 791. Internet Protocol, DARPA Internet Program, Protocol Specification, September 1981.

- RFC 1918. Address Allocation for Private Internets, February 1996.

- RFC 4632. Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan, August 2006.

- RFC 2460. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, December 1998.